# 전기 화물차 운전자를 위한 휴식 장소 추천 시스템 기획서

## 1. 문제 정의 (Problem Definition)

### Q1. 왜 이 분석이 필요한가?

전기 화물차는 내연기관 화물차와 달리 주행거리와 배터리 잔량에 따라 운행 계획이 크게 제약된다. 운전자는 장거리 운행 중 언제, 어디서 쉬어야 하는지를 배터리 소모 속도와 충전소 위치를 함께 고려해 판단해야 하지만, 현재는 이를 종합적으로 안내해주는 서비스가 부족하다. 잘못된 휴식·충전 타이밍은 배터리 방전으로 인한 운행 중단, 배송 지연, 안전사고로 이어질 수 있어 에너지 소비량을 사전에 예측하고 이에 기반한 휴식 지점을 추천하는 것이 필요하다.

### Q2. 무엇을 예측하나?

전기차의 주행 데이터(속도, 적재량, 도로 경사, 구간 거리, 외기 온도, 운전 패턴 등)를 기반으로 한 구간별 에너지 소비량을 머신러닝 회귀 모델로 예측한다.

### Q3. 어디에 쓰나?

예측된 에너지 소비량을 바탕으로 잔여 주행 가능 거리를 산출하고, 이를 운전자가 설정한 경로 상의 전기차 충전소 위치와 매칭하여 최적의 휴식(충전) 지점을 추천하는 데 사용한다.

### Q4. 누가 쓰나?

장거리 운행을 하는 전기 화물차 운전자가 주 사용자이며, 이들이 스스로 정한 운행 경로 위에서 실시간(또는 사전 계획 단계)으로 휴식 장소 추천을 받는다.

## 2. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 페르소나 | 전기 화물차 운전자 |
| 프로젝트 목표 | 에너지 소비량 예측 기반 휴식(충전) 장소 추천 |
| 분석 방법 | 머신러닝 회귀(Regression) |
| 예측 대상 | 구간별/누적 에너지 소비량 |
| 추천 기준 데이터 | 전기차 충전소 위치 |
| 경로 설정 | 사용자(운전자)가 개별적으로 설정 |

## 3. 프로젝트 방향

- 문제 정의: 전기 화물차의 에너지 소비 패턴을 파악하고, 이를 예측 문제로 전환한다.

- 데이터 준비: 주행 데이터(속도, 하중, 경사도, 온도 등)와 충전소 위치 데이터를 수집·정제한다.

- 모델링: 회귀 모델을 통해 에너지 소비량을 예측한다.

- 추천 로직 설계: 예측된 소비량과 사용자가 설정한 경로, 충전소 위치를 결합하여 휴식 지점을 추천한다.

- 검증: 예측 정확도와 추천의 실효성(휴식 지점까지 도달 가능 여부 등)을 평가한다.

## 4. 사용 데이터셋

### 4-1. 전기차 에너지 소비 데이터 (ev_energy_consumption.csv)

회귀 모델의 학습 데이터로, 주행 조건에 따른 에너지 소비량(kWh/100km)을 담고 있다.

| 구분 | 변수명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 필수(거리) | trip_distance_km | 구간 주행거리 |
| 화물차 주행 데이터 | speed_kmh | 평균 주행 속도 |
|  | payload_kg | 적재 중량 (화물차 특성 반영) |
|  | road_grade_pct | 도로 경사도 |
|  | driving_style_index | 운전 성향 지수(가감속 습관 등) |
|  | tire_pressure_bar | 타이어 공기압 |
|  | battery_temp_C | 배터리 온도 |
| 고속도로 날씨 데이터 | ambient_temp_C | 외기 온도 |
|  | hvac_power_kw | 냉·난방(공조) 소비 전력 (날씨에 연동) |
| 타깃(목표) 변수 | energy_consumption_kwhper100km | 100km당 에너지 소비량 |

### 4-2. 충전소(휴게소) 위치 데이터 (한국전력공사)

전국 충전소의 명칭, 주소, 위도·경도, 이용가능시간 정보를 포함하며, 화물차 운전자가 실제로 정차·휴식할 수 있는 지점(휴게소·거점 충전소)을 식별하는 데 사용한다. (※ 원본 CSV는 CP949 인코딩이므로 처리 시 인코딩 변환 필요)

## 5. 회귀 모델링 및 휴식 장소 추천 로직

### 5-1. 모델링 정의

- 목표(Target): 구간별 에너지 소비량(kWh/100km) 예측

- 입력(Feature): 거리(필수) + 화물차 주행 데이터(속도, 적재량, 경사, 운전성향, 타이어압, 배터리온도) + 고속도로 날씨 데이터(외기온도, 공조전력)

- 모델: 회귀(Regression) 알고리즘 — Linear Regression, Random Forest Regressor, XGBoost 등 비교 검토

### 5-2. 추천 로직 (언제·어디서 쉬는 것이 좋은가)

- 운전자가 설정한 경로를 구간(예: 10km 단위)으로 분할

- 각 구간의 예상 속도·경사·날씨(기온) 데이터를 회귀 모델에 입력하여 구간별 예상 에너지 소비량 산출

- 누적 소비량을 배터리 잔량에서 차감하여 잔여 주행 가능 거리를 실시간 추정

- 경로 상의 충전소(휴게소) 위치와 잔여 주행 가능 거리를 비교하여, 배터리가 위험 수준(예: 20% 이하)에 도달하기 전 도달 가능한 가장 가까운 충전소를 1차 후보로 추천

- 날씨(기온 급변, 강설 등)로 소비량이 급증하는 구간을 사전에 감지하면 휴식 시점을 앞당겨 추천

### 5-3. 산출물

- "몇 km 지점 / 몇 분 후 어느 휴게소(충전소)에서 쉬는 것이 최적인가"에 대한 추천 결과

- 예측 신뢰도(오차 범위)를 함께 제공하여 운전자의 판단을 보조

## 6. 기대 효과

- 배터리 방전으로 인한 운행 중단 위험 감소

- 운전자의 피로 관리 및 휴식 계획 지원

- 충전소 이용 효율성 증대

- 전기 화물차 운행 데이터 기반 서비스의 실용적 사례 확보